- 基础控制测量质量控制

  - 平面控制测量

- 根据业主提供的平面控制点，现场踏勘各个已知点及工程施工区域，结合现场布设了RTK平面控制点网。根据RTK控制测量规范规定，一二三级平面控制点及等外高程控制点，适用与布设外业数字测图和工程施工测量及放样的控制基础。

根据本次测量的要求及结合测区实际情况的需要，施工控制网属于E级GPS精度即可满足要求。本次测量的施工控制网采用E级GPS平面控制精度进行布设。

E级平面控制网的精度及技术标

| 精度要求 | 技术指标 | 精度要求 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截止高度角15°以上的卫星数 | ≥6 | 边长相对中误差 | ≤1/20000 |
| PDOP值（空间位置精度因子） | ＜4 | 与基准站的距离(km) | ≤5 |
| 相邻点间平均边长/m | 500 | 观测次数 | ≥4 |
| 点位中误差/cm | ≤±5 | 起算点等级 | 四等及以上 |

- 外业观测时统一采用世界协调时（UTC），与北京时（BST）的关系为：UTC=BST-8h。我方采用中海达三星（GPS、GLONASS、BDS）RTK进行观测，地面上全天都可同时接收到4颗以上的卫星信号，外业观测时段可在施测中根据需要灵活安排。采用两台套中海达双频GPS接收机、网络RTK进行观测，观测中规定固定值计算误差小于2cm时方可进行记录数据，每次记录时间不少于20次。同时保存PDOP值和卫星数及天线高等参数信息，便于内业检查时能及时发现测量超限差的不合格数据。

- 平面坐标根据已知控制点实地采集CGCS2000大地坐标，采用高斯正射投影平面四参数的转换方法求得当地坐标系的平面控制数据。

  - 高程控制测量

根据测量规范，RTK高程分为等级精度和等外精度，本次采用等级精度进行测量，控制测量测量主要技术要求建下表：

| 大地高中误差/cm | 与基准站的距离/km | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤±3 | ≤5 | ≥3 | 四等及以上水准 |
| 高程收敛精度应 | 观测历元数 | 各次测量的大地高较差 |  |
| ≤±3 | ≥20 | ≤4cm |  |
| 注1：大地高中误差指控制点大地高相对于最近基准站的误差。 注2. 网络RTK高程控制测量可不受流动站到基准站距离的限制，但应在网络有效服务范围内。 |  |  |  |

高程根据已知控制点实地采集CGCS2000大地坐标，采用平面拟合的转换方法求得{坐标系统}的GPS拟合高程。