数字地形测量质量控制

本项目地形图测量比例尺1：500，本次测量的主要重点为河道周边地形及建筑物，根据工程特性，该地区为平原，故本次不测绘等高线，一般地区高程注记点相对于临近图根点中误差不得大于±5cm，铺装地面注记点中误差为±5cm。

  - 测图方法

本测区1：500地形图野外数据采集水上部分采用中海达GPS-RTK进行野外采集，局部无卫星信号处采用全站仪补测地形地物；水下部分采用单频测深仪采用2米间距进行均匀测线采集；内业成图采用南方Cass9.1成图软件，根据相应图式、规范对地物进行分层、编码。充分保证所测地物、地貌的真实性、合理性和准确性。

在设站时，仪器对中中误差≤5mm，照准一控制点作为起始方向，观测另一控制点作为检核，算得检核点的平面位置误差≤3cm，高程误差≤3cm，仪器高，棱镜高应量至毫米，测绘杆式地物如电杆、房角等要进行距离或角度改正。

  - 地形要素综合取舍方法

- 居民地

居民地的房屋是城镇、乡村的重要地物，一般不取舍要完整准确表示。房屋轮廓线以墙基外角边线为准；房屋加注层次和结构；

集镇街道两侧不正规的石棉瓦小雨棚、临时建筑物、售货亭等不表示。

①正规厕所与牲口圈大于图上6mm2要表示，并注记“厕”或“牲”。

②街区临街挑出的楼房，按挑出楼面方法表示。

③围墙高度1.0m以上，长度小于5m 或临时性墙体可舍去。

④加固坎上建有栏杆，且无法按真实位置表示时，坎顶线与栏 杆线可重合表示，栏杆符号上的短线应向里绘置。

- 工矿建（构）筑物及其他设施

①独立地物能依比例尺表示的，应测绘其外轮廓，填绘相应符号；不能依比例尺表示的，要按《图式》规定，用符号准确地表示其图上所在位置，建（构）筑物《图式》上无相应符号的，要实测其几何图形，加注专名。

②主要道路、广场、桥梁、企事业单位等突出的杆柱装饰性路灯要表示，其他地区择要表示。

③居民地及企事业单位内成片相联的水泥地要表示，并加注“水泥”。

④独立地物一般按点状地物处理。

- 交通及附属设施

①图上乡村路的宽度在1mm以上，以单线表示。

②道路等级一般以路面铺装和宽度确定。水泥路面宽度在3米以上的按等外公路表示，1—3m的按乡村路表示。

- 管线及附属设施

①管线要求准确反映实地点位和走向特征。高压铁塔或杆必须逐根准确表示，并连线便于识别方向。

②电力线、通讯线杆架符号绘完整，走向必须准确。多种线路共杆时，应表示高级线路的符号。

③管道用相应符号表示，架空管道的支柱或墩密集时，可以取舍，跨越建筑物或转折处的支柱必须准确表示。多根管道并列时，只表示主要管道，不注记管数，注主要管道的性质。围墙上的管道可省略不绘。

④地下各类检修井不用表示

⑤各类管线均以线状地物处理，附属设施以点状地物处理。

- 水系及附属设施

①河流的水涯线按测量时的水位绘出，当岸边线与水涯线之间的高差大于0.5m时，且水涯线与边线在图上的间离大于2mm时，应加绘陡坎或斜坡。岸边是加固岸时，水涯线可省绘。

②沟渠水涯线沿沟渠内侧上边缘绘出，图上宽大于1mm时用双线表示，小于1mm用单线表示，均加流向，本次测绘水渠若采用水泥结构三面光的渠道则按正常表示，若无水泥结构的则注记土，并注记宽度及高度。无通水的水渠用干沟表示。

③ 江河与沟渠以及桥、闸，沿江港口有名称的应该调注。

- 境界

所在境界均按线状地物处理，可与其他地物重合，不可跳绘。

- 地貌

①基本等高距为1米，地貌以等高线配合地貌符号表示，街区、居民地内以及平坦的水稻田区不绘等高线。有明显起伏的旱地、土垅等应测绘等高线，计曲线的数字注记字头需指向高处，示坡线指向低处。图面上除地物点高程外，不允许有点线矛盾。

②斜坡、陡坎应区分未加固和加固两种，陡坎是形成70度以上陡峻地段。70度以下用斜坡表示，斜坡符号长线一般绘至坡脚，斜坡在图上投影宽度小于2mm时，以陡坎符号表示；坎的比高大于1m以上应表示。

③分依比例尺和不依比例尺的土堆、坑穴、地均应量注比高至0.1m或测高程。

④田埂在图上根据需要取舍表示。

⑤地貌的坎边线、等高线等均以线状地物表示。

⑥图上各类高程注记取位要求，高程及碎部点注至0.01m。

⑦比高大于2m的堤、坎、坡、堑均应表示。

- 植被

①测区内所有植被符号一律绘出，不使用省略符号或图外附注。

②沿堤、道路等线状地物两侧行树不要表示，起止位置要准确。

③花坛与花圃面积大于50平方米的要表示。

④沿河、沟或较大池塘内的水生作物及芦苇。

⑤植被由于范围内交错复杂，不易区分，作业中尽量表示详尽，但不作为面状地物严格封闭。

- 注记

①注记主要包括地理名称调注、说明注记和数字注记。居民地名称和城区的主要街、巷、路名均以实地地名为准调注。当居民地较大或跨图幅时可分别注记。

②街道名称注记方向。当街道方向与南图廓线交角大于45°时，注记字向与街道方向平行，交角小于45°时，注记字向与街道方向垂直。

③图内各种注记的规格、字体、字列、方向、字距均以图式符号4.9执行，不得互相压盖，保证各种符号的完整性。

  - 地形图的分层与代码

- 地形图在内业编辑时应赋于正确的层与代码，严格按照Cass9.1成图软件中的层与代码执行。

- 图层设定：

共设14个层，层名按要求用字母简写分层，列表如下:

| 图层名 | 图层含义 | 图层颜色 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 零层 | 白色 |
| ASSIST | 骨架线 | 白色 |
| DGX | 等高线 | 黄色 |
| DLDW | 独立地物 | 黄褐色 |
| DLSS | 道路设施 | 青色 |
| DMTZ | 地貌土质 | 绿色 |
| GCD | 高程点 | 红色 |
| GXYZ | 管线设施 | 黄色 |
| JMD | 居民地 | 粉红 |
| KZD | 控制点 | 红色 |
| SXSS | 水系设施 | 蓝色 |
| TK | 图框 | 白色 |
| ZBTZ | 植被土质 | 绿色 |