- 断面图测量质量控制

本项目断面图测量根据委托方要求进行，局部地段经过桥梁、涵洞及河道转弯或河宽突变地段加密断面。测量重点为水下部分的高程及断面两侧附近地物情况。

  - 保证断面测量质量的措施

断面测量主要控制为三个方面：断面点精度、断面线垂直度及断面线碎步点直线度。下面分别从这三个方面来阐述。

- 断面点精度主要控制为仪器精度，特征点立尺准确度。本次测量采用GPS-RTK进行测量。根据《浙江省GPS-RTK测量技术规定》，RTK碎步点测量每次观测时间不少于2个历元，且固定解中误差不大于0.5cm的精度进行控制，特征点的取舍顺序为人工地物、自然地物和高程点。在具有特征意义的点着重立尺，确保点位位置准确，立尺竖直。

- 断面线的垂直度的控制根据河道水流方向，首先绘制好纵断面线，导出断面线节点坐标后利用中海达RTK软件中的道路放样功能进行垂直度控制。由软件自动计算出横断面线，确保断面线的垂直度。

- 断面线碎步点的直线度同断面线的垂直度控制，在RTK软件中自动显示实时里程和偏离方向，里程为断面线测量长度，偏离方向为断面点的直线度，根据本工程的特性，本次测量直线度按±1米进行控制，断面测量范围为设计要求测量范围大于10米以上进行控制。

  - 断面图的分层与代码

断面图绘制采用南方CASS软件配合CAD二次开发接口开发断面绘图工具箱进行绘制，断面图在内业编辑时赋于正确的层与代码，共设4个图层，层面按要求用字母简写分层，列表如下：

| 图层名 | 图层含义 | 图层颜色 |
| --- | --- | --- |
| BCWZ | 标尺文字 | 黄色 |
| DMX | 断面线 | 红色 |
| SYX | 示意线 | 绿色 |
| ZWDMX | 平面图断面线 （二次开发自定义） | 青色 |