- 水下地形测图质量控制

水下地形测量采用GNSS方法进行平面定位，采用数字化单波束测深仪进行水深测量，并同步采集。

  - 水位、水面高测量方法

进行水域测量时，应进行水位或水面高测量，并应按下列要求执行：

水尺的布设数量根据测量作业模式确定。水位站应避开回流、壅水、风浪、急流冲击的影响，尺面应顺流向岸，能充分反映测区的水位变化。湖泊或水库应在四周（两岸）设立水尺。当测区距离岸边较远且岸边水位观测数据不足以反映测区水位时，应增设水尺。

水位或水面高观测应符合下列规定：

  - 水面高直接测定法可用水准仪或全站仪测定，等级不低于五等水准。

  - 水尺零点高程接测不应低于五等水准。水尺零点应经常校核。水尺倾斜时，应立即校正，并校核水尺零点高程，自记水位计零点也应经常校核。

  - 水位观测应采用北京时，同步测计水位。水位观测值应精确到10mm，当上、下比降断面的水位差小于0.2m时，比降水位应精确到5mm。水位观测频次根据日水位变化值进行确定，本次测量采用测深开始、中间、结束各1次确定水位。

  - 定位及水深测量方法

水下地形测量应包括定位测量和水深测量，并应按下列要求执行：

- 测深计划线宜垂直于河道中心线或海岸线，平行于水库或湖泊主坝轴线。测深计划线可布设成一簇平行线，也可是螺旋线或45°斜线。本次测量测深计划线采用15m间距进行布设。

- 测深检查宜垂直于测深线，其长度不宜小于测深线总长度的5%。相邻测段应布设一条重合测深线，不同时期的相邻测深段应布设两条重合测深线。

- 测深定位点间距为5m，水下地形变化复杂或重点水域地区，测点适当加密。定位中心应与测深中心一致，流动站的天线，应牢固地安置在船侧较高处并于金属物体绝缘，天线位置宜与测深仪换能器处于同一垂线上。定位数据与测深数据应同步，否则应进行延时改正。

水深测量应满足下列要求：

- 测前测量船、水位站及定位站应校对时间，水位观测应在测前10min开始，测后10min结束。

- 水深测量宜采用具有模拟记录的数字测深仪作业，测深仪测量深度采用水准尺同步检验不少于5个点位置，检验误差控制在5cm方可进行测深作业。测深仪换能器宜安装在距船头1/3~1/2船长处，静吃水深度以0.3~0.8m为宜，安装精确度为1cm；当使用机动船测深时，应根据需要测定测深仪换能器动吃水改正数，根据测区平均声速，进行测深仪声速设定，并与检查板深度比对，确保测深的准确性。

- 水深变化快的水域测深与检测宜安排在同一天内进行，检查线与测深线相交处，图上1mm范围内水深点的深度比对较差应符合下表的规定。

深度检查较差限差表      单位：m

| 水深 | 较差的限差 |
| --- | --- |
| H≤20 | ≤0.4 |
| H＞20 | ≤0.02H |

  - 水深补测与重测

当出现测深线间距超过5m时，测深仪零信号不正常，回波信号中断或模糊不清、连续漏测2个以上定位点、测线的起点与终点及转折点未定位、测深点号与定位点号不符且无法纠正等任一种情况时，均应重测。

当出现测深设备不正常，绘制的水下地形不合理、GNSS定位不正常、GNSS精度自检不合格、定位中误差超限、深度中误差超限或深度比对超限点数超过比对总点数的20%等任一种情况时，均应重测。

  - 水深内业整理

应用水深测量软件输入水位观测数据和其他改正数后，自动进行水位、动吃水及波浪等各项改正。采用常规模式测深的，人工计算方法改正。

进行水深测量结果的合理性检查，剔除错误的水深点。当采用RTK定位时应注意跳点的检查，如有跳点可修正，无法修正应剔除。剔除数据不应大于10%。

根据航迹图决定测深线的取舍，并输入计算机。

制定补测和重测方案。

各项外业手簿的检校，整理并装订成册。

  - 水深等深线处理

水下等高线或等深线的生成应符合下列规定：

- 应用水深测量软件，对最终的水深测量结果进行改算，改算到成图高程基准，保存水下测点的高程和成果。

- 将岸线测量数据和水下高程数据传入地形成图软件系统，利用地形成图软件生成地下地面模型（DTM）。

- 应用地形成图软件自动生成水下等高线，通过编辑、修改、圆滑等工序完成水下地形图的绘制。

水陆地形的合并、处理及成图应符合下列要求：

- 水下地形与陆地地形合并与同一图块内，水下地形岸线部分与陆地地形结合处应有4mm的重叠；结合处的地物允许误差为地物允许中误差的22倍；结合处等高线允许误差为高程允许误差的22倍；结合处现状物不应改变其真实形状，地貌的拼接不应产生变形。

- 陆地等高线、水边线用实线表示，水下等高线用蓝色实线表示。

- 水下高程注记点的间距规定：中小比例尺成图为图上1~2cm，大比例尺成图为图上1~3cm，重要地方可加密水下高程注记点。